МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра системного анализа и автоматического управления

Отчет по лабораторной работе 7

Студента 3 курса 321 группы

направления 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Факультета компьютерных наук и информационных технологий

Чесакова Максима Евгеньевича

Саратов 2025

Задание 1.

Поместите инструкцию RCL BL,1 по адресу 100, занесите в регистр число B7, выполняйте инструкцию циклического сдвига, каждый раз записывая значения флага С и содержимого BL в шестнадцатеричном и двоичном формате в таблицу до восстановления исходного значения регистра.

| С | Значения битов регистра BL |  |  |  |  |  |  |  | BL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| Nc = 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | B7 |
| Cy = 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6E |
| Nc = 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | DD |
| Cy = 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | BA |
| Cy = 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 |
| Nc = 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | EB |
| Cy = 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | D6 |
| Cy = 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | AD |
| Cy = 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5B |
| Nc = 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | B7 |

Задание 2.

Напишите инструкции, выполнение которых приведет к выводу на экран значения бита переноса в виде цифры (символы 0 и 1, соответствующие коды 30h и 31h).

С адреса 100 написал программу выводящую бит переноса

С адреса 120 написал программу, после выполнения которой изменится флаг переноса с нуля на единицу.

При первом выполнении программы с адреса 100 до 10d выводится флаг 0.

После выполнения инструкций с 120 до 125 адресов флаг поменялся. И после перехода на адрес 100 и снова выполнения инструкций до адреса 10d выводится 1.

Задание 3

Напишите программу, которая выводит на экран в двоичном представлении число, записанное в регистре BL.

MOV BL, 50

MOV CX, 8 ;кол-во повторений

MOV AH, 2 ;код функции вывода символа

RCL BL, 1

MOV DL, 30 ;ascii код нуля

ADC DL, 0

INT 21

LOOP 107 ; 107 = адрес rcl bl,1, будет повторятся CX раз.

Вывод 0101 000 что и есть 50.

Задание 1.

Используя операцию вычитания, проанализируйте изменение значения флага Z в зависимости от равенства 0 результата операции.

Ax=bx=0 => sub ax,bx => в AX результат = 0 => флаг  ZF должен стать 1. Т.е. ZR, что и видно на рисунке ниже.

Из-за bx = 2, результат не равен нулю, поэтому флаг ZF стал нулём (NZ). Так как результат отрицательный флаг знака тоже изменился и стал = 1 (NG)

Максимальное положительное число в AX = 0x7FFF. После прибавления 1 число станет отрицательным и флаг переполнения станет = 1 (OV), что и видно на рисунке ниже.