МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра системного анализа и автоматического управления

Отчет по лабораторной работе 6

Студента 3 курса 321 группы

направления 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Факультета компьютерных наук и информационных технологий

Чесакова Максима Евгеньевича

Саратов 2025

Задание 1

D2CF+A8=D377

2135+AF12=D047

BCAD-3124=8B89

4561-345A=1107

FAx35=33C2

FFxFF=FE01

2346/AC=     34       остаток= 56

EDFA/AD=   160        остаток= 1A

Задание 2

Используя прерывание 21, выведите на экран символы F, 3, d, 9, >,(.

Для int 21 код в ES CD21: для вывода символа функция DOS AH= 2h, параметр DL = ASCII символа.

| F | 3 | d | 9 | > | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46h | 33h | 64h | 39h | 3Eh | 28h |

Задание 3

Введите в память начиная со смещения 100 программу из 2 строк, которая

выведет на экран символ A и завершит выполнение инструкцией INT 20.

Перед выполнением программы (команда отладчика G 104) проверьте правильность введенных кодов, выполнив деассемблирование.

Поместите результат деассемблирования в отчет

A = 41h ascii

Задание 4

Введите начиная с адреса 100 программу вывода на экран символа D:

INT 21

INT 20

Не забудьте установить значения регистров AH, DL

Поместите результат деассемблирования и значения регистров перед исполнением в отчет.

Задание 5

Составьте и введите в память начиная со смещения 100 программу, которая загрузит в регистры соответствующие коды и выведет на экран символ @, после чего завершит выполнение и передаст управление отладчику.

Выполните программу

Поместите результат деассемблирования в отчет.

Задание 6

Запишите на диск в файл ch.com программу вывода на экран символа @.

При выполнении из командной строки DOS программа должна выводить на экран символ @

Задание 7

Введите строку символов «Hello, Dolly!$» в память, начиная с со смещения 200, введите в память начиная со смещения 100 программу, которая загрузит в регистры коды прерывания 21 09, адрес строки в памяти (200).

При помощи команды деассемблирования проверьте введенные коды программы.

Для проверки правильности введенных кодов символов строки используйте команду отладчика D <адрес>. Эта команда выводит на экран данные в формате

<адрес-сегмент><адрес-смещение><строка кодов><строка символов>.

Определите длину программы (начиная со смещения 100) вместе со строкой символов (до первого символа после $).

Запишите программу в файл str.com

Проверьте ее работу, запустив из командной строки

Перешлите файлы ch.com и str.com вместе с файлом отчета.